- 全自动高清录播设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机 | ★纯嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、导播、管理、存储、视音频编码等功能必须集成在一台主机内，而不需配合编码盒使用，不接受服务器和PC架构设备。（需提供主机内部构造实物图片） ★支持不少于4个3G-SDI、2个HDMI、1个VGA、2个YPbPr、2个S-video、2个CVBS的视频接口； ★内置要求可同时输入六路1080P/50/60高清视频信号实现无缝切换、叠加、拼接等处理功能；包括5路高清1080视频和2路计算机信号输入； ★至少支持2路HDMI电影画面音视频同步输出接口，不需要接其他转换设备。该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；分辨率可任意设置，最大支持1920*1080/60； ★所有视频输入信号直接输入到录播主机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量； ★主机显示屏显示录播相关参数，并可通过面板快速设置录播参数； ★音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持4路声音输入及2路声音输出，音频接口应采用标准工业级凤凰裸线端子接口，提供主机音频接口实物图片； 标准流媒体文件格式，视频MP4，音频AAC；适合通用播放器或网页嵌入播放方式；编码码流：48Kbps～10Mbps可调； ★主机内置至少2TB可用磁盘空间。 ★采用12V安全电源供电（满足潮湿环境下人体安全使用需求）。 ★设备高度<1.5U标准机架式。 ★主机支持硬关机和软关机两种关机方式，硬关机即同时关闭主机系统及电源，软关机只关闭主机系统但不关闭主机电源让主机处于休眠状态，可配合教学视频资源应用服务平台在资源服务器空闲时自动远程唤醒主机以实现FTP自动上传所录制的视频资源文件等功能（提供关机选项界面截图）。 ★应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 ★主机应具备国家强制性CCC认证证书，且必须符合符合电磁相关国标GB13837-2012、GB17625.1-2012的标准要求。 ★提供相应证书及符合上述涉及标准相关内容的复印件加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 2 | 录播管理软件 | - ★须为嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE等浏览器。首页须提供预览窗口，显示直播的画面； - ★B/S架构导播平台（不允许采用windows远程控制方式），集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、、特效字幕、LOGO校徽、直播监视等功能，并在一个IE页面中显示；（提供软件截图打印，加盖厂家公章） - ★iPad客户端导播功能（必须在Appstore中下载，以保证安全性），可支持远程无线导播，显示不少于5路预监信号，第5路可选择切换VGA、HDMI、片头、片尾；可对LOGO、片头片尾、预置位进行快速设置；支持录制、暂停等控制，自动\手动切换，支持特技、布局的应用； - ★组合方式许可：不少于6路高清视频的实时预览显示、直播输出监视；音频控制调整；视频叠加及合成组合不少于8种模式、特技效果不少于6种模式，支持自定义图像叠加模式； - ★鼠标点击可以实现画面自动居中，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持8个或以上预置位设置； - 直播/录制采用电影模式，即单流的标准流媒体格式文件，直播/录制分辨率在1080P～720x576可调。 - 媒体矩阵切换功能，每一个预览通道均可以在多路图像信号中选择切换。 ★提供与嵌入式录播导播系统相关自主知识产权证明文件，加盖厂家公章 | 1 | 套 |
| 3 | 跟踪主机 | - 采用图像识别技术的主动跟踪系统技术，跟踪技术须防干扰性强，教室不需安装窗帘，必须支持梯形大报厅环境的使用，正常教学模式中老师学生无需佩戴任何辅助设备，无需持话筒，也无需在座椅安装辅助设施，更不需使用有要求的课座椅，最大限度的保证常态化教学及课室内部装修的美观。 - 一体化硬件设计， 设备高度<1.5U标准机架式，稳定可靠，采用图像识别技术跟踪；要求采用三个辅助摄像头定位。 - 采用图像跟踪技术，辅助定位摄像机安装高度不低于2.2米。 - 硬件结构支持一台主机能兼容图像识别跟踪和图像红外混合两种模式，适用于不同的环境。 - 采用图像识别技术跟踪；教师、学生、板书跟踪共用一台主机。 - 视频输入接口：CVBS×3；分辨率：720x576-PAL@25、720x480-NTSC@30。 - 云台控制口：RS-232/RS-485×4复用云台控制端口(PTZ)，云台控制码可设定。 - 通讯端口：RS-232/RS-485×1。 - 管理接口：CONSOLE×1。 10）网络接口：千兆网络接口。 | 1 | 台 |
| 4 | 图像定位辅助摄像机 | PAL标准制式，625线，50场/秒 1/3"图像传感器，隔行扫描CCD 有效像素：752(垂直)×582(水平)；水平清晰度≥500电视线 ★与录播主机系统同一品牌 | 3 | 台 |
| 5 | 跟踪管理软件 | - ★与图像跟踪主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。 - 能识别跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现老师、学生、板书和场景跟踪，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。 - 自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。 - 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 - ★具有多种跟踪模式：纯图像识别跟踪和图像红外混合模式，适用于不同的环境。 - 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 - 摄教师/学生不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。 - ★支持网络调试，方便技术员对现场的跟踪系统进行调试和售后服务。 ★提供与嵌入式图像定位相关自主知识产权证明文件，加盖厂家公章； | 1 | 套 |
| 6 | 数字音频处理器 | - ★矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 - AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 - ★AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 - AFC声反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 - ★ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 - 转换器类型 24bit;采样率 48K - 频率响应 20~20KHZ 8） 模/数动态范围（A-计权） 114dB | 1 | 台 |
| 7 | 拾音话筒 | - 类型： 电容式 - 指向性： 单指向/超心型 - 频率响应：40Hz～20KHz - 灵敏度：-38 dB±2dB - 信躁比：70db - 最大声压级：130dB@1kHz - 输出阻抗：500Ω - 供电要求：48V幻象供电 | 8 | 支 |
| 8 | 高清云台摄像机 | - ★视频格式：1080P60/50、1080P30/25、720P60/50、720P/30/25 - 视频输出接口：YPbPr、DVI(HDMI)、3G-SDI； - 1／2.7英寸CMOS，有效像素：207万，总像素274万 - 镜头焦距：4.7mm-84.6mm(18倍)，F1.8-2.8 - 信噪比：≥55dB； - ★水平视场角：55.2°~ 3.2° - 转动范围：水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋90°。可倒装 - 转动速度：水平：2° ~ 120°/s；俯仰：2° ~ 100°/s - 控制信号接口：8芯miniDIN，RS232，VISCA协议、支持红外遥控器 - 自动/手动控制：支持自动/手动白平衡调节， 自动/手动曝光调节(光圈、快门)，自动/手动聚焦调节； - 支持抗闪烁功能。 ★与录播主机同一品牌并提供国家广播电视产品质量监督检验中心检测报告。 | 3 | 台 |
| 9 | 高清场景摄像机 | - ★视频格式：1080i50，1080i60，1080p25，1080p30； - 视频输出接口：SDI×2； - 传感器：1／2.7英寸CMOS，有效像素：≥350万，总像素354万 - 快门输出：1/25s～1/10000s； - 信噪比：≥55dB； - 控制接口：RS-422、RS-485接口，VISCA协议； - 控制方式：同时支持控制口控制、网络控制方式； - 支持抗闪烁功能。 ★与录播主机同一品牌并提供CE认证证书复印件加盖厂家公章证明。 | 1 | 台 |
| 10 | 录播控制面板 | 老师通过控制面板实现“一键式”自动直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成，为满足长时间视频录制需要，提供锁定VGA信号等功能 | 1 | 套 |
| 11 | 电源管理器 | 开关箱属于强电连接，因此采用金属外壳，可以有效防止电磁干扰。开关箱配备一路特设设计的屏幕电源插座，便于使用。配备8路符合国家标准的插座，每路供电状态均可单独控制。 | 1 | 台 |

注：带★项为必须满足指标，如有不满足文件要求的做废标处理。

中标后3天内，需要中标单位携带产品按照标书要求逐一演示。如有不满足招标文件要求的做废标处理，按照虚假应标追究其法律责任。