幼儿园监控升级建设和设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鱼眼全景日夜型网络摄像机 | 400万像素逐行扫描CMOS,最大可输出2560×1440 @ 15fps图像 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活, 超低延时,超低码率 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 可选高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达8米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 支持日夜两套参数独立配置 支持数字宽动态，支持3D数字降噪功能 支持最大128G Micro SD/SDHC /SDXC卡本地存储 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持吸顶、墙壁和桌面三种安装方式,支持web和客户端鱼眼矫正 支持手机监控 具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:匿名访问,IP地址过滤,心跳,PTZ控制,报警,一键恢复等 智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 支持EZVIZ平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 | 37台 |
| 2 | 日夜型半球网络摄像机 | 200万像素，最高分辨率可达1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持OSD颜色自选 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能(选配) 支持3D数字降噪,支持数字宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持智能报警功能：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持EZVIZ平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 | 36台 |
| 3 | 红外防水日夜型网络摄像机 | 200万像素；最高分辨率可达1920×1080@ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/100米(I8) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 可选支持PoE供电功能 支持3D数字降噪,支持数字宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持SMART功能：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持EZVIZ平台接入 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 | 19台 |
| 4 | 32路高清网络监控录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920x1080p； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持冗余录像和假日录像； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持8个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份； 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用； 支持海康威视DDNS域名解析系统； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 4台 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 容量≥4T，接口≥SATA 6Gb/s，缓存≥64MB | 16块 |
| 6 | 24口千兆以太网交换机 | 千兆交换机，传输速率10/100/1000Mbps，交换方式存储-转发，背板带宽≥256Gbps，包转发率≥72Mpps，MAC地址表≥16K | 5台 |
| 7 | 集中供电控制设备 | 提供所有设备的集中供电，保证所有设备正常运转，可以实现集中通断和单独通断 | 1套 |
| 8 | 室内网线 | 监控专用，千兆 | 实测 |
| 9 | 室外网线 | 监控专用，千兆 | 实测 |
| 10 | 电源线 | 监控专用，高质量电源线 | 实测 |
| 11 | 机柜 | 2m标准机柜 | 1个 |
| 12 | 辅助材料 |  | 依实 |