泰山中学新增部分监控设备规格参数表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康监控摄像机 | 台 | 20 | 200万 1/2.8" CMOS 防水ICR日夜型红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：H.264/MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 最大图像尺寸：1920 × 1080 帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V 或PoE(802.3af) 功耗：7W MAX 防护等级：IP66 |
| 2 | 海康监控摄像机 | 台 | 1 | 300万像素、50米红外 300万 1/3" CMOS 防水ICR日夜型红外阵列筒型网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR;0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/3秒至1/100,000秒 镜头：4mm, 水平视场角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可选) 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：数字宽动态 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：H.264/MJPEG 压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 最大图像尺寸：2048×1536 帧率：50Hz: 20fps(2048 × 1536),25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps(2048 × 1536),30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 图像设置：走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI 智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能：一键恢复,防闪烁,镜像,双码流,心跳,密码保护,视频遮盖,水印技术 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应：DC12V或 PoE(802.3af) 功耗：7W MAX 防护等级：IP66 |
| 3 | 电源 | 只 | 21 | 石新12V KS-120 |
| 4 | 支架 | 只 | 21 | 22CM加厚防水防锈 |
| 5 | 视频综合线缆 | 米 | 600 | 6*0.4无氧铜 |
| 6 | 电源线缆 | 米 | 1500 | 2*1.0无氧铜 |
| 7 | 光缆 | 米 | 800 | 4芯 |
| 8 | 光缆 | 米 | 700 | 16芯 |
| 9 | 光缆熔接 | 宗 | 1 |  |
| 10 | 终端盒 | 个 | 17 | 20CM*8CM*3CM防锈 |
| 11 | 尾纤 | 条 | 17 | SC接口 |
| 12 | 收发器 | 对 | 17 | GW-WS01-1310nm |
| 13 | 5口交换机 | 台 | 17 | Tenda5S |
| 14 | 24口交换机 | 台 | 1 | Tenda24S |
| 15 | 32路海康录像机 | 台 | 1 | DS-7932N-E4 网络视频输入 32路 网络视频接入带宽 200Mbps HDMI输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz 音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 录像分辨率 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放 16路 录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、日志回放、外部文件回放 备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 类型 4个SATA接口 最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口 2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入 16路 报警输出 4路 网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 电源 AC 220V 功耗（不含硬盘） ≤20W |
| 16 | 立杆 | 个 | 6 | 3M合金材料 |
| 17 | 辅料（机柜、防水防火PVC等） | 宗 | 1 |  |
| 18 | 建设施工费 | 批 | 1 |  |